Urologie

| # Was | # Wann | # Wie | # Womit |
| --- | --- | --- | --- |
| # Hygienische Hände-desinfektion | # Vor aseptischen Tätigkeiten und Kontakt mit stark abwehrgeschwächten Patienten, nach Kontamination bzw. Kontakt zu „infektiösen“ Patienten, etc. | # Eine Hohlhand voll Desinfektionsmittel in den trockenen Händen für 30 sec. verreiben | # Sterillium classic # pure® |
| # Hände waschen | # Bei sichtbarer Verschmutzung und z.B. Arbeitsbeginn, -ende, nach Toilettenbenützung | # Mit lauwarmen Wasser die Hände kurz waschen (Seife nur bei stark anhaftender Verschmutzung), Hände vollständig abtrocknen | # Lauwarmes Wasser, Baktolin® Flüssigseife bei Bedarf |
| # Hautantiseptik | # Vor Injektionen, Punktionen | # Mit Antiseptikum getränktem, keimarmen Zellstofftupfer (Pur-Zellin®), Einwirkzeit 15 Sekunden | # Cutasept® gefärbt oder farblos |
|  | # Vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen, Hohlorgane | # Mit Antiseptikum getränktem, sterilen Tupfer, Einwirkzeit 1 Minute |  |
|  | # Vor Anstechen des Port a Cath # Vor Legen eines ZVK # Vor einer OP | # Mit Antiseptikum getränktem, sterilen Tupfer, Einwirkzeit 3 Minuten |  |
| # Schleimhautantiseptik | # Vor diagnostischen und therapeutischen Eingriffen im Schleimhautbereich z.B. Harnkatheter legen | # Mit Schleimhautantiseptikum getränktem, sterilen Tupfer, Einwirkzeit 1 Minute | # Octenispet®/ # Betaisodonalösung® |
| # Instrumente / Sterilprodukte | # Nach Benützung | # Grobe Verunreinigungen mit einem feuchten Tupfer entfernen  in dafür bereitgestellte Behälter legen  Trockenentsorgung  MPAV | # Reinigung, thermische Desinfektion und Sterilisation |
| # Sterilgutlagerung | # Staubgeschützt: 12 Monate # Ungeschützt: 48 Stunden |  |  |
| # Fieberthermometer # Infrarotthermometer | # Nach Gebrauch # 1x wöchentlich | # Wischdesinfektion: Einwirkzeit 1 Minute Einwirkzeit 1 Stunde | # Descosept pur # TPH protect |
| # Ohrthermometer | # Nach Gebrauch | # Messhülse erneuern |  |
| # Blutdruckapparat # Manschette und Schlauch # Oxy Tip Fingersensor | # Patientenbezogen: Bei Kontamination bzw. Patientenwechsel | # Wischdesinfektion: Einwirkzeit 1 Minute Einwirkzeit 1 Stunde | # Descosept pur # TPH protect |
|  | # Nicht patientenbezogen: Bei Kontamination bzw. mind. 1x wöchentlich |  |  |
| # Stethoskop | # Bei Kontamination bzw. mind. 1x wöchentlich | # Wischdesinfektion: Einwirkzeit 1 Minute | # Descosept pur |
| # Perfusoren / Infusomaten / Schmerzpumpen / sonstige med. Geräte | # Bei Patientenwechsel, jedoch häufige Griffstellen mind. 1x tägl. und bei Kontamination | # Wischdesinfektion: Einwirkzeit 1 Minute Einwirkzeit 1 Stunde | # Descosept pur # TPH protect |
| # Defibrilator | # Nach jeder Benützung | # Wischdesinfektion: Einwirkzeit 1 Minute Einwirkzeit 1 Stunde | # Descosept pur # TPH protect |
| # Ultraschallkopf (inkl. BladderScan) | # Nach jedem Gebrauch | # Ultraschallgel mit Tuch entfernen # Wischdesinfektion: Einwirkzeit 1 Minute | # Acryl-des® |
| # BZ-Messgerät | # Nach Kontamination | # Wischdesinfektion: Einwirkzeit 1 Minute | # Descosept pur |
| # Clipper | # Nach jedem Gebrauch | # Scherkopf entsorgen # Wischdesinfektion: Einwirkzeit 1 Minute | # Descosept pur |
| # Rasierapparat / Nagelpflegeset | # Nach jedem Gebrauch | # Wischdesinfektion: Einwirkzeit 1 Minute | # Descosept pur |
| # Zahnprothesenschalen / Zahnputzgläser / Wasserflaschen / Thermoskannen / Medikamentendispenser / -becher | # Nach Gebrauch bzw. Patientenwechsel | # Thermische Desinfektion im Geschirrspüler | # Thermisch |
| # Absaugsystem | # Einmalartikel bzw. patientenbezogene Verwendung bis Auffangbeutel voll ist | # Entsorgung im Restmüll |  |
| # Salben | # Patientenbezogen: Bei Patientenwechsel # Nicht patientenbezogen: Bei Kontamination sofort, spätestens 6 Monate nach Anbruch | # Entsorgung im Restmüll |  |
| # Legionellenfilter | # Wechselintervall 4 Wochen | # Entsorgung im Restmüll |  |
| # Notfall-Beatmungsbeutel (Ambubeutel®) | # Nach jedem Gebrauch, mindestens einmal pro Jahr Anmerkung: Staubgeschützt lagern | # Aufbereitung in der MPAV bzw. Einmalschläuche entsorgen | # Thermische Desinfektion |
| # O2 Brillen, Masken | # Patientenbezogen verwenden, spätestens nach 48 Stunden | # Entsorgung im Restmüll |  |
| # O2 Anfeuchtbehälter # Einwegbehälter (Kendall® ) | # Wechselintervall: # Bei Kontamination bzw. routinemäßig nach 2 Monaten bei geschlossenem System | # Einmalmaterial  Restmüll |  |
| # Triflow | # Patientenbezogen verwenden | # Entsorgung im Restmüll |  |
| # Inhalationszubehör | # Bei Medikamentenvernebelung Medikament vollständig aufbrauchen und vor jeder Verwendung neu befüllen, am Ende des Tages verwerfen | # Entsorgung im Restmüll |  |
| # IPPB Inhalation (Aerolife®) # Pari Boys® | # Schlauchsystem patientenbezogen verwenden, Schlauchsystem nach 7 Tagen wechseln # Bei Medikamentenvernebelung Medikament (auch NaCl) vollständig aufbrauchen und vor jeder Verwendung neu befüllen | # Einmalmaterial – Entsorgung im Restmüll |  |
| # Direkten Hautkontakt mit Flächendesinfektionsmittel vermeiden  Schutzhandschuhe verwenden. Sichtbare Verunreinigungen vor einer Desinfektion entfernen |  |  |  |